# Arquitetura de Sistemas Embebidos (ASE) — Preparação para o Exame

Banco de perguntas por secção (simulação de exame)

Table of Contents

# Como usar este documento

Documento de estudo organizado por secções, no formato esperado do exame de ASE (ver prof.md e o exame de 2024 em Conteudo.pdf). Cada secção tem várias perguntas. As resoluções estão imediatamente a seguir a cada enunciado.

Tópicos cobertos (segundo o professor): fundamentos de sistemas embebidos e microcontroladores; proposta de arquitetura para um problema; análise de código; escrita de funções em C; esquema elétrico; aspetos transversais (gamas de representação, ponteiros, frequência/período/duty-cycle); conhecimento geral.

Sensores em foco: DHT20 (humidade/temperatura por I2C — datasheet deste ano) e TC74 (temperatura por I2C — usado no exame de 2024).

# Secção 1 — Fundamentos de sistemas embebidos e microcontroladores

P1.1. O que é um sistema embebido e em que difere de um sistema computacional de uso geral?

P1.2. Indica três características típicas de um sistema embebido.

P1.3. O que são pinos multiplexados? Dá exemplo de dois pinos do ESP32-C6 que não o são e explica porquê.

P1.4. Distingue requisitos de tempo real hard (estrito) de soft (flexível).

P1.5. Quais as vantagens de usar um RTOS (ex.: FreeRTOS) em vez de uma abordagem bare-metal?

P1.6. No ESP-IDF, qual é a principal diferença do FreeRTOS portado face ao FreeRTOS “básico”?

# Secção 2 — Aspetos transversais: representação, gamas e ponteiros

P2.1. Qual a gama de valores representáveis com 16 bits sem sinal? E com 16 bits de endereçamento, qual o intervalo de endereços?

P2.2. Com N bits, qual a gama em representação sem sinal e em complemento para dois (com sinal)?

P2.3. Converte 0x1E para decimal e para binário.

P2.4. Define período, frequência e duty-cycle de um sinal periódico e as suas relações.

P2.5. Um PWM de 8 bits controla o brilho de um LED. Se a temperatura lida for 0x1E, qual o duty-cycle (em %) usando a regra “valor / valor_máximo”?

P2.6. Explica, em C, a diferença entre * e & e o que significa o parâmetro uint8_t* pTemp.

P2.7. Considera uint8_t buf[4]; uint8_t *p = buf;. O que representam p+2 e *(p+2)?

P2.8. No FreeRTOS, para que servem os tipos TickType_t e BaseType_t?

# Secção 3 — Esquema elétrico (I2C vs SPI)

Nota: no exame estes esquemas são desenhados à mão. Aqui são descritos por lista de ligações (pino-a-pino). Pratica a desenhá-los.

P3.1. Quais os sinais de um barramento I2C e de um barramento SPI? Como os distingues num esquema?

P3.2. Desenha (descreve) o esquema do sistema com DHT20 + ESP32-C6 + ventoinha: o ESP lê a humidade por I2C e controla a ventoinha por PWM.

P3.3. Variante com LED em vez de ventoinha (como no exame 2024): que componente adicionas em série com o LED e a que pino?

P3.4. Um display TFT liga-se tipicamente por SPI. Que sinais esperarias ver e em que difere isso de ligar o DHT20?

# Secção 4 — Análise de código (FreeRTOS + Basic I/O)

P4.1. No código seguinte (Lab2), porque é que a leitura de humidade nunca é executada?

void Task1() { while (true) { printf("reading temperature \n");
               vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } }
void Task2() { while (true) { printf("reading humidity \n");
               vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS); } }
void app_main(void) { Task1(); Task2(); }

P4.2. Corrige o código anterior para que ambas as leituras corram, usando xTaskCreate.

P4.3. No padrão de notificações (Lab2), porque é que a task recetora não precisa de vTaskDelay? E qual o tempo máximo que pode ficar bloqueada à espera?

void Receiver(void* params) { while (true) {
    ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
    printf("received notification\n"); } }

P4.4. Para que serve um semáforo usado como mutex no acesso a um recurso partilhado (ex.: WriteToDevice)?

P4.5. Na leitura de um botão por interrupção (Lab3), porque se usa uma fila (xQueueSendFromISR / xQueueReceive) em vez de imprimir dentro da ISR?

P4.6. No exemplo de ADC one-shot (Lab3), a conversão é voltage = (adcRawVal / 4095.0f) * (1.1f/0.25f);. Explica 4095 e o fator 1.1/0.25, e porque o valor pode divergir do real.

# Secção 5 — Escrita de funções em C (TC74 e DHT20)

## 5.1 TC74 (modelo do exame de 2024)

P5.1. Escreve tc74_wakeup, que tira o sensor de standby escrevendo 0x00 no registo de configuração.

P5.2. Escreve tc74_is_temperature_ready, que devolve true se o bit READY do registo de configuração estiver ativo.

P5.3. Escreve tc74_read_temp_after_cfg, que envia o comando RTR e lê a temperatura logo a seguir.

P5.4. Escreve tc74_read_temp_after_temp, que lê a temperatura sem reenviar o comando (o ponteiro de registo já aponta para RTR).

P5.5. Escreve tc74_standby, que coloca o sensor em standby (escreve a máscara de standby no registo de configuração).

P5.6. Escreve tc74_wakeup_and_read_temp, que acorda o sensor, espera que a leitura esteja pronta e lê a temperatura.

## 5.2 DHT20 (sensor de humidade/temperatura deste ano)

Dados do datasheet: endereço I2C 0x38; após power-on esperar >100 ms; ler status (0x71) e verificar status & 0x18 == 0x18 (calibrado); disparar medição com 0xAC, 0x33, 0x00; esperar ~80 ms; ler 7 bytes (status + 6 dados + CRC); bit[7] do status = busy. Conversões: RH%=SRH220×100, T=ST220×200−50.

P5.7. Escreve dht20_trigger_measurement, que dispara uma medição enviando 0xAC 0x33 0x00.

P5.8. Escreve dht20_is_busy, que lê o byte de status e devolve true se o bit de “busy” (bit 7) estiver a 1.

P5.9. Escreve dht20_read, que dispara a medição, espera ~80 ms, lê 7 bytes e devolve humidade relativa e temperatura (floats) por ponteiro.

P5.10. Escreve set_led_duty_cycle, que mapeia uma temperatura no intervalo [tempMin, tempMax] para o duty-cycle do LED (PWM via LEDC).

P5.11. Descreve, por palavras, o que faz uma app_main típica que lê o sensor e ajusta o atuador (LED/ventoinha) em função da leitura.

# Secção 6 — Arquitetura de um sistema (problema aberto)

P6.1. Pretende-se um sistema que mede a humidade do ar; se ultrapassar um limiar, liga uma ventoinha; regista as leituras num cartão SD e publica-as por MQTT. Propõe a arquitetura: blocos, periféricos, barramentos e tasks.

P6.2. Nesse sistema, justifica a escolha de barramentos: porquê I2C para o sensor e SPI para o cartão SD?

P6.3. Como garantirias que a leitura do sensor e a escrita no SD não se interferem quando partilham dados?

# Secção 7 — Conhecimento geral / escolha múltipla

No exame, assinala apenas uma opção. (Solução a negrito.)

P7.1. Quantos valores distintos representa um registo de 16 bits sem sinal?

- 16 b) 256 c) 32768 d) 65536

P7.2. Qual destes barramentos usa as linhas SDA e SCL?

- SPI b) I2C c) UART d) CAN

P7.3. No FreeRTOS, vTaskDelay coloca a task em que estado?

- Running b) Ready c) Blocked d) Suspended

P7.4. Um PWM com período 10 ms e tempo ativo 2,5 ms tem que duty-cycle e frequência?

- 25% e 100 Hz b) 75% e 100 Hz c) 25% e 10 Hz d) 40% e 100 Hz

P7.5. Um ADC de 12 bits produz no máximo que valor?

- 1023 b) 2047 c) 4095 d) 65535

P7.6. Qual o endereço I2C do DHT20?

- 0x38 b) 0x48 c) 0x68 d) 0x76

P7.7. No DHT20, que comando dispara uma medição?

- 0x71 b) 0xAC 0x33 0x00 c) 0xE1 d) 0xBA

P7.8. Para que uma função em C devolva um valor “para fora” através de um parâmetro, esse parâmetro deve ser:

- passado por valor b) um int normal c) um ponteiro d) const