# Arquitetura de Sistemas Embebidos (ASE) — Preparação para o Exame

Banco de perguntas por secção (com resoluções)

Table of Contents

# Como usar este documento

Documento de estudo organizado por secções, no formato esperado do exame de ASE (ver prof.md e o exame de 2024 em Conteudo.pdf). Cada secção tem várias perguntas. As resoluções estão imediatamente a seguir a cada enunciado.

Tópicos cobertos (segundo o professor): fundamentos de sistemas embebidos e microcontroladores; proposta de arquitetura para um problema; análise de código; escrita de funções em C; esquema elétrico; aspetos transversais (gamas de representação, ponteiros, frequência/período/duty-cycle); conhecimento geral.

Sensores em foco: DHT20 (humidade/temperatura por I2C — datasheet deste ano) e TC74 (temperatura por I2C — usado no exame de 2024).

# Secção 1 — Fundamentos de sistemas embebidos e microcontroladores

P1.1. O que é um sistema embebido e em que difere de um sistema computacional de uso geral?

Resposta: Um sistema embebido é um sistema computacional especializado, dedicado a uma função específica, frequentemente com restrições de tempo real, energia e recursos. Difere de um computador de uso geral porque: (1) é dedicado e não generalista; (2) opera tipicamente sem interface humana direta, enquanto um computador comum exige sistema operativo e I/O interativos; (3) tem recursos limitados (memória, CPU, energia) otimizados para a tarefa.

P1.2. Indica três características típicas de um sistema embebido.

Resposta: Restrições de tempo real (deadlines), baixo consumo de energia, recursos limitados de memória/processamento, dedicação a uma função específica, fiabilidade elevada e funcionamento contínuo, muitas vezes sem SO ou com um RTOS.

P1.3. O que são pinos multiplexados? Dá exemplo de dois pinos do ESP32-C6 que não o são e explica porquê.

Resposta: Pinos multiplexados são pinos que podem desempenhar múltiplas funções (GPIO, I2C, SPI, PWM, etc.), selecionadas por software através do IO MUX / GPIO matrix. No ESP32-C6 todos os GPIO0–GPIO30 são multiplexados (30 GPIOs no encapsulamento QFN40). Os pinos que não são multiplexados são os pinos dedicados do chip (fora da matriz de GPIO, com uma única função fixa): CHIP_PU (enable/reset); os pinos de alimentação VDDA3P3, VDDPST1, VDDPST2, VDDA1, VDDA2 (e VDD_SPI) e GND; os pinos do cristal XTAL_P/XTAL_N; e ANT (RF/antena). Dois exemplos: CHIP_PU e GND.

Atenção: GPIO8 e GPIO9 (a resposta do exame de 2024, que usava um ESP32-C3) são multiplexados — apenas servem também de strapping pins (amostrados no arranque). Não confundir “uso reservado/strapping” com “não multiplexado”. No ESP32-C6, GPIOs com uso reservado mas ainda multiplexados: strapping GPIO4/5/8/9/15; flash SPI GPIO24–30; USB-Serial/JTAG GPIO12/13; UART0 GPIO16/17.

Na placa ESP32-C6-DevKitC-1 (módulo ESP32-C6-WROOM-1): GPIO8 controla o LED RGB e GPIO9 é o botão BOOT — é por isso que o exemplo de 2024 os referia, mas continuam multiplexados. O botão RESET atua no pino dedicado CHIP_PU. Para projetos, GPIOs livres e seguros: GPIO0–3, 6, 7, 10, 11, 18–23.

P1.4. Distingue requisitos de tempo real hard (estrito) de soft (flexível).

Resposta: Num requisito hard, falhar um deadline causa falha total do sistema (ex.: airbag que responde tarde ao sensor de colisão). Num requisito soft, falhar um deadline degrada a qualidade mas não inutiliza o sistema (ex.: resposta lenta a teclas, que apenas torna o sistema “lento”). [Lab2, §2.1]

P1.5. Quais as vantagens de usar um RTOS (ex.: FreeRTOS) em vez de uma abordagem bare-metal?

Resposta: Abstração do tempo (API temporal), maior modularidade e manutenibilidade, facilidade de teste de tarefas isoladas, reutilização de código, eficiência por desenho orientado a eventos (sem polling desnecessário), melhor gestão de energia (modos de baixo consumo no idle/no-tick) e tratamento de interrupções curtas diferindo trabalho para tasks. [Lab2, §2.2]

P1.6. No ESP-IDF, qual é a principal diferença do FreeRTOS portado face ao FreeRTOS “básico”?

Resposta: O FreeRTOS do ESP-IDF acrescenta suporte a SMP/multinúcleo: em chips com dois núcleos, a aplicação pode fixar uma task a um núcleo (xTaskCreatePinnedToCore) ou deixar o FreeRTOS decidir.

Atenção (ESP32-C6): o C6 é single-core para a aplicação — tem 1 núcleo RISC-V de alto desempenho (HP, até 160 MHz) mais um núcleo de baixo consumo (LP) separado, que não é um segundo núcleo SMP. Logo, no C6, xTaskCreatePinnedToCore não traz vantagem sobre xTaskCreate (só existe o core 0). O dual-core SMP aplica-se a chips como o ESP32 (Xtensa) ou o ESP32-S3. [Lab2, §2 e Q5]

# Secção 2 — Aspetos transversais: representação, gamas e ponteiros

P2.1. Qual a gama de valores representáveis com 16 bits sem sinal? E com 16 bits de endereçamento, qual o intervalo de endereços?

Resposta: Sem sinal, 0 a 216−1=65535. Com 16 bits de endereço, há 216=65536 posições endereçáveis, ou seja, endereços de 0x0000 a 0xFFFF (0 a 65535).

P2.2. Com N bits, qual a gama em representação sem sinal e em complemento para dois (com sinal)?

Resposta: Sem sinal: 0 a 2N−1. Com sinal (complemento para 2): −2N−1 a 2N−1−1. Ex.: 8 bits → sem sinal 0..255; com sinal −128..127.

P2.3. Converte 0x1E para decimal e para binário.

Resposta: 0x1E = 1×16+14=30 em decimal = 0001 1110 em binário.

P2.4. Define período, frequência e duty-cycle de um sinal periódico e as suas relações.

Resposta: O período T é a soma da duração de um ciclo completo (tempo ativo + tempo inativo). A frequência f=1/T (Hz). O duty-cycle = tativo/T (fração, ou ×100%). Ex.: se ON = 2 ms e OFF = 8 ms, T=10 ms, f=100 Hz, duty-cycle =2/10=20%.

P2.5. Um PWM de 8 bits controla o brilho de um LED. Se a temperatura lida for 0x1E, qual o duty-cycle (em %) usando a regra “valor / valor_máximo”?

Resposta: 0x1E = 30. Com resolução de 8 bits o máximo é 255, logo 30/255×100%≈11,76%.

P2.6. Explica, em C, a diferença entre * e & e o que significa o parâmetro uint8_t* pTemp.

Resposta: &x obtém o endereço da variável x; *p faz a desreferência (acede ao valor apontado por p). uint8_t* pTemp é um ponteiro para um inteiro de 8 bits sem sinal — usado para passagem por referência, permitindo a função escrever o resultado em *pTemp (ex.: tc74_read_temp_after_temp(handle, &temp) devolve a leitura via ponteiro).

P2.7. Considera uint8_t buf[4]; uint8_t *p = buf;. O que representam p+2 e *(p+2)?

Resposta: p+2 é o endereço do terceiro elemento (&buf[2]) — aritmética de ponteiros escala pelo tamanho do tipo (1 byte para uint8_t). *(p+2) é o valor desse elemento, equivalente a buf[2].

P2.8. No FreeRTOS, para que servem os tipos TickType_t e BaseType_t?

Resposta: TickType_t armazena a contagem de ticks (medida de tempo); pode ser de 16, 32 ou 64 bits conforme configTICK_TYPE_WIDTH_IN_BITS. BaseType_t é o tipo mais eficiente da arquitetura (8/16/32/64 bits), usado em retornos com gama limitada e booleanos pdTRUE/pdFALSE. [Lab2, §3.1]

# Secção 3 — Esquema elétrico (I2C vs SPI)

Nota: no exame estes esquemas são desenhados à mão. Aqui são descritos por lista de ligações (pino-a-pino). Pratica a desenhá-los.

P3.1. Quais os sinais de um barramento I2C e de um barramento SPI? Como os distingues num esquema?

Resposta: I2C: 2 fios — SDA (dados) e SCL (relógio), partilhados por vários dispositivos endereçados (resistências de pull-up na linha). SPI: 4 sinais — SCLK (relógio), MOSI (master→slave), MISO (slave→master) e CS/SS (seleção de chip, um por periférico). No esquema: se vês apenas SDA/SCL é I2C; se vês MOSI/MISO/SCLK/CS é SPI.

P3.2. Desenha (descreve) o esquema do sistema com DHT20 + ESP32-C6 + ventoinha: o ESP lê a humidade por I2C e controla a ventoinha por PWM.

Resposta (lista de ligações): (qualquer GPIO livre serve via GPIO matrix; aqui usam-se GPIO2/3 para I2C e GPIO0 para PWM como exemplo)

- DHT20.SDA ↔ ESP32-C6.GPIO2 (I2C SDA)

- DHT20.SCL ↔ ESP32-C6.GPIO3 (I2C SCL)

- DHT20.VDD → +3V3 ; DHT20.GND → GND

- ESP32-C6.GPIO0 → entrada de controlo da ventoinha (sinal PWM)

- Ventoinha.VDD → +3V3 (ou alimentação dedicada) ; Ventoinha.GND → GND

- GND comum entre ESP, DHT20 e ventoinha; alimentação por USB no ESP.

DHT20            ESP32-C6            VENTOINHA
  SDA --------I2C---- GPIO2
  SCL --------------- GPIO3
                      GPIO0 ---PWM----- IN
  VDD-+3V3            GND  3V3          VDD-+3V3
  GND                  |    |           GND
                      USB

(Notar resistências de pull-up em SDA/SCL — internas no DHT20.)

P3.3. Variante com LED em vez de ventoinha (como no exame 2024): que componente adicionas em série com o LED e a que pino?

Resposta: Uma resistência de limitação de corrente (~180 Ω) em série entre o GPIO de PWM (ex.: GPIO0) e o ânodo do LED; o cátodo a GND. O brilho é controlado pelo duty-cycle do PWM (LEDC). Ligações I2C do DHT20/TC74 mantêm-se (SDA→GPIO2, SCL→GPIO3).

P3.4. Um display TFT liga-se tipicamente por SPI. Que sinais esperarias ver e em que difere isso de ligar o DHT20?

Resposta: TFT por SPI usa SCLK, MOSI (e por vezes MISO), CS, mais sinais auxiliares como DC (data/command) e RST. Difere do DHT20 (I2C, só SDA/SCL com endereço) por ser mais rápido, dedicar uma linha de seleção (CS) por periférico e não usar endereçamento no barramento. [Lab6 SPI, Lab10 TFT]

# Secção 4 — Análise de código (FreeRTOS + Basic I/O)

P4.1. No código seguinte (Lab2), porque é que a leitura de humidade nunca é executada?

void Task1() { while (true) { printf("reading temperature \n");
               vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } }
void Task2() { while (true) { printf("reading humidity \n");
               vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS); } }
void app_main(void) { Task1(); Task2(); }

Resposta: Porque Task1() e Task2() são chamadas como funções normais, não como tasks do FreeRTOS. Task1() entra no seu while(true) e nunca retorna, pelo que Task2() nunca chega a ser chamada. É preciso criá-las com xTaskCreate, deixando o escalonador alterná-las nos vTaskDelay.

P4.2. Corrige o código anterior para que ambas as leituras corram, usando xTaskCreate.

Resposta:

void Task1(void* params) { while (true) {
    printf("reading temperature\n");
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } }

void Task2(void* params) { while (true) {
    printf("reading humidity\n");
    vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS); } }

void app_main(void) {
    xTaskCreate(Task1, "temp", 2048, NULL, 2, NULL);
    xTaskCreate(Task2, "humi", 2048, NULL, 2, NULL);
}

Durante o vTaskDelay, o escalonador coloca a task em Blocked e corre a outra.

P4.3. No padrão de notificações (Lab2), porque é que a task recetora não precisa de vTaskDelay? E qual o tempo máximo que pode ficar bloqueada à espera?

void Receiver(void* params) { while (true) {
    ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
    printf("received notification\n"); } }

Resposta: ulTaskNotifyTake bloqueia a task até chegar uma notificação, libertando o CPU sem fazer polling — logo não é preciso vTaskDelay. Com portMAX_DELAY (e INCLUDE_vTaskSuspend = 1), o tempo máximo de bloqueio é indefinido (espera para sempre até ser notificada). pdTRUE faz a contagem de notificação ser zerada após a leitura.

P4.4. Para que serve um semáforo usado como mutex no acesso a um recurso partilhado (ex.: WriteToDevice)?

Resposta: Garante exclusão mútua: só uma task de cada vez acede ao recurso (barramento, ficheiro, estrutura), evitando condições de corrida e mensagens entrelaçadas. A task faz xSemaphoreTake antes de escrever e xSemaphoreGive depois. [Lab2, §4.2.2]

P4.5. Na leitura de um botão por interrupção (Lab3), porque se usa uma fila (xQueueSendFromISR / xQueueReceive) em vez de imprimir dentro da ISR?

Resposta: Porque dentro de uma ISR não se deve fazer trabalho demorado nem bloqueante (ex.: printf), sob pena de atrasar outras interrupções. A ISR apenas coloca rapidamente um dado pequeno na fila (xQueueSendFromISR) e retorna; uma task (xQueueReceive com portMAX_DELAY) processa-o fora do contexto de interrupção. Mantém a ISR curta e a transferência segura.

P4.6. No exemplo de ADC one-shot (Lab3), a conversão é voltage = (adcRawVal / 4095.0f) * (1.1f/0.25f);. Explica 4095 e o fator 1.1/0.25, e porque o valor pode divergir do real.

Resposta: 4095 = 2^{12}-1 é o valor máximo de uma conversão de 12 bits (resolução por omissão). O fator 1.1/0.25 aproxima a tensão de plena escala com atenuação de 12 dB (~3.3 V). Diverge do real porque é uma conversão sem calibração — o ADC do ESP32 tem não-linearidades e offset; usa-se a API de calibração (adc_cali_*) para corrigir. [Lab3, §3.5]

# Secção 5 — Escrita de funções em C (TC74 e DHT20)

## 5.1 TC74 (modelo do exame de 2024)

P5.1. Escreve tc74_wakeup, que tira o sensor de standby escrevendo 0x00 no registo de configuração.

Resposta:

void tc74_wakeup(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle)
{
    uint8_t buffer[2] = {TC74_COMMAND_RWCR, 0x00};
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit(sensorHandle, buffer,
                                        sizeof(buffer), -1));
}

P5.2. Escreve tc74_is_temperature_ready, que devolve true se o bit READY do registo de configuração estiver ativo.

Resposta:

bool tc74_is_temperature_ready(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle)
{
    uint8_t command = TC74_COMMAND_RWCR;
    uint8_t cnfgReg;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit_receive(sensorHandle,
                    &command, sizeof(command),
                    &cnfgReg, sizeof(cnfgReg), -1));
    return (cnfgReg & TC74_READY_MASK);
}

P5.3. Escreve tc74_read_temp_after_cfg, que envia o comando RTR e lê a temperatura logo a seguir.

Resposta:

void tc74_read_temp_after_cfg(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle,
                              uint8_t* pTemp)
{
    uint8_t command = TC74_COMMAND_RTR;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit_receive(sensorHandle,
                    &command, sizeof(command),
                    pTemp, sizeof(*pTemp), -1));
}

P5.4. Escreve tc74_read_temp_after_temp, que lê a temperatura sem reenviar o comando (o ponteiro de registo já aponta para RTR).

Resposta:

void tc74_read_temp_after_temp(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle,
                               uint8_t* pTemp)
{
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_receive(sensorHandle, pTemp,
                                       sizeof(*pTemp), -1));
}

P5.5. Escreve tc74_standby, que coloca o sensor em standby (escreve a máscara de standby no registo de configuração).

Resposta:

void tc74_standby(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle)
{
    uint8_t buffer[2] = {TC74_COMMAND_RWCR, TC74_STANDBY_MASK};
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit(sensorHandle, buffer,
                                        sizeof(buffer), -1));
}

P5.6. Escreve tc74_wakeup_and_read_temp, que acorda o sensor, espera que a leitura esteja pronta e lê a temperatura.

Resposta:

void tc74_wakeup_and_read_temp(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle,
                               uint8_t* pTemp)
{
    tc74_wakeup(sensorHandle);
    while (!tc74_is_temperature_ready(sensorHandle));
    tc74_read_temp_after_cfg(sensorHandle, pTemp);
}

## 5.2 DHT20 (sensor de humidade/temperatura deste ano)

Dados do datasheet: endereço I2C 0x38; após power-on esperar >100 ms; ler status (0x71) e verificar status & 0x18 == 0x18 (calibrado); disparar medição com 0xAC, 0x33, 0x00; esperar ~80 ms; ler 7 bytes (status + 6 dados + CRC); bit[7] do status = busy. Conversões: RH%=SRH220×100, T=ST220×200−50.

P5.7. Escreve dht20_trigger_measurement, que dispara uma medição enviando 0xAC 0x33 0x00.

Resposta:

void dht20_trigger_measurement(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle)
{
    uint8_t cmd[3] = {0xAC, 0x33, 0x00};
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_transmit(sensorHandle, cmd,
                                        sizeof(cmd), -1));
}

P5.8. Escreve dht20_is_busy, que lê o byte de status e devolve true se o bit de “busy” (bit 7) estiver a 1.

Resposta:

bool dht20_is_busy(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle)
{
    uint8_t status;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_receive(sensorHandle, &status,
                                       sizeof(status), -1));
    return (status & 0x80);   // bit[7] = 1 -> ocupado a medir
}

P5.9. Escreve dht20_read, que dispara a medição, espera ~80 ms, lê 7 bytes e devolve humidade relativa e temperatura (floats) por ponteiro.

Resposta:

void dht20_read(i2c_master_dev_handle_t sensorHandle,
                float* pRH, float* pTemp)
{
    uint8_t data[7];

    dht20_trigger_measurement(sensorHandle);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(80));            // espera a medição
    while (dht20_is_busy(sensorHandle));      // confirma fim (bit7=0)

    ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_receive(sensorHandle, data,
                                       sizeof(data), -1));

    // S_RH: 20 bits = data[1] | data[2] | nibble alto de data[3]
    uint32_t sRH = ((uint32_t)data[1] << 12) |
                   ((uint32_t)data[2] << 4)  |
                   (data[3] >> 4);
    // S_T: 20 bits = nibble baixo de data[3] | data[4] | data[5]
    uint32_t sT  = ((uint32_t)(data[3] & 0x0F) << 16) |
                   ((uint32_t)data[4] << 8) |
                   data[5];

    *pRH   = (sRH / 1048576.0f) * 100.0f;        // 2^20 = 1048576
    *pTemp = (sT  / 1048576.0f) * 200.0f - 50.0f;
}

P5.10. Escreve set_led_duty_cycle, que mapeia uma temperatura no intervalo [tempMin, tempMax] para o duty-cycle do LED (PWM via LEDC).

Resposta:

void set_led_duty_cycle(uint8_t tempMin, uint8_t tempMax,
                        uint8_t currentTemp, uint16_t dutyCycleRes)
{
    uint16_t dutyCycle = (((1 << dutyCycleRes) - 1) *
                          (currentTemp - tempMin)) /
                         (tempMax - tempMin);
    ESP_ERROR_CHECK(ledc_set_duty(LEDC_MODE, LEDC_CHANNEL, dutyCycle));
    ESP_ERROR_CHECK(ledc_update_duty(LEDC_MODE, LEDC_CHANNEL));
}

P5.11. Descreve, por palavras, o que faz uma app_main típica que lê o sensor e ajusta o atuador (LED/ventoinha) em função da leitura.

Resposta: Cria os handles do barramento I2C (busHandle) e do sensor (sensorHandle); inicializa o PWM (led_init); configura a comunicação com o sensor (endereço, pinos SDA/SCL, frequência I2C); ativa o sensor e faz a primeira leitura. Em ciclo, enquanto a temperatura/humidade estiver dentro dos limites (TEMP_MIN..TEMP_MAX), imprime o valor e define o duty-cycle do atuador com set_led_duty_cycle; espera (vTaskDelay(100 ms)) e volta a ler. Se sair dos limites, imprime erro e liberta o barramento I2C (..._free).

# Secção 6 — Arquitetura de um sistema (problema aberto)

P6.1. Pretende-se um sistema que mede a humidade do ar; se ultrapassar um limiar, liga uma ventoinha; regista as leituras num cartão SD e publica-as por MQTT. Propõe a arquitetura: blocos, periféricos, barramentos e tasks.

Resposta (proposta):

- Sensor DHT20 ligado por I2C (SDA/SCL) ao ESP32.

- Ventoinha acionada por GPIO/PWM (LEDC) — opcionalmente via transístor/MOSFET se a corrente exceder a do GPIO.

- Cartão SD por SPI (MOSI/MISO/SCLK/CS) — barramento distinto do I2C.

- Wi-Fi + cliente MQTT para publicar leituras num broker (tópico, ex., casa/humidade). [Lab9 MQTT]

- Tasks FreeRTOS:

  - sensorTask: lê o DHT20 a cada N s e coloca o valor numa fila/variável protegida por mutex.

  - controlTask: compara com o limiar e atua a ventoinha (PWM).

  - loggerTask: escreve no SD (acesso ao SPI protegido por mutex).

  - mqttTask: publica as leituras no broker.

- GND e alimentação (3V3) comuns; pull-ups no I2C.

P6.2. Nesse sistema, justifica a escolha de barramentos: porquê I2C para o sensor e SPI para o cartão SD?

Resposta: I2C basta para o sensor: poucos dados, baixa taxa, só 2 fios e endereçamento (vários sensores no mesmo barramento). O cartão SD precisa de throughput elevado (blocos de dados), pelo que SPI — mais rápido e com linha dedicada CS — é mais adequado. Separar barramentos evita contenção e simplifica o timing.

P6.3. Como garantirias que a leitura do sensor e a escrita no SD não se interferem quando partilham dados?

Resposta: Usando mutex/semáforos para proteger os recursos partilhados (a estrutura de dados das leituras e cada barramento), e/ou filas para passar as leituras da sensorTask para a loggerTask/mqttTask sem acesso concorrente direto. Assim garante-se exclusão mútua e evita-se corrupção de dados. [Lab2]

# Secção 7 — Conhecimento geral / escolha múltipla

No exame, assinala apenas uma opção. (Solução a negrito.)

P7.1. Quantos valores distintos representa um registo de 16 bits sem sinal?

- 16 b) 256 c) 32768 d) 65536

Resposta: d) 216=65536 (de 0 a 65535).

P7.2. Qual destes barramentos usa as linhas SDA e SCL?

- SPI b) I2C c) UART d) CAN

Resposta: b) I2C.

P7.3. No FreeRTOS, vTaskDelay coloca a task em que estado?

- Running b) Ready c) Blocked d) Suspended

Resposta: c) Blocked (durante o atraso, libertando o CPU).

P7.4. Um PWM com período 10 ms e tempo ativo 2,5 ms tem que duty-cycle e frequência?

- 25% e 100 Hz b) 75% e 100 Hz c) 25% e 10 Hz d) 40% e 100 Hz

Resposta: a) duty = 2,5/10 = 25%; f=1/10ms=100 Hz.

P7.5. Um ADC de 12 bits produz no máximo que valor?

- 1023 b) 2047 c) 4095 d) 65535

Resposta: c) 212−1=4095.

P7.6. Qual o endereço I2C do DHT20?

- 0x38 b) 0x48 c) 0x68 d) 0x76

Resposta: a) 0x38.

P7.7. No DHT20, que comando dispara uma medição?

- 0x71 b) 0xAC 0x33 0x00 c) 0xE1 d) 0xBA

Resposta: b) 0xAC seguido dos parâmetros 0x33 e 0x00.

P7.8. Para que uma função em C devolva um valor “para fora” através de um parâmetro, esse parâmetro deve ser:

- passado por valor b) um int normal c) um ponteiro d) const

Resposta: c) um ponteiro (passagem por referência), ex.: uint8_t* pTemp.